M350-Modbus

V1.1

- Оглавление

Глава 1 Введение	2

Глава 2. Настройка системных параметров	2

Глава 3 Схема подключения	2

Глава 4 Макрокоманды Modbus	3

4.1 Функция приёма MGETDATA[]	3

4.1.1 (01H) Чтение регистра флага	4

4.1.2 (02H) Чтение дискретного входа	6

4.1.3 (03H) Чтение регистра временного хранения	8

4.1.4 (04H) Чтение входного регистра	10

4.2 Функция передачи MSETDATA[]	12

4.2.1 (0FH) Запись нескольких регистров флагов	13

4.2.2 (10H) Запись нескольких регистров	14

4.3 Преобразование байтов в данные MBYTE2DATA[]	15

4.3.1 Примеры	15

4.4 Преобразование типа данных в байты MDATA2BYTE[]	16

4.4.1 Примеры	16

- Введение

M350 поддерживает протокол связи Modbus RTU;

- Последовательный интерфейс связи RS-232 или RS-485 (нужен преобразователь);

- Скорость передачи данных: B2400, B4800, B9600, B19200, B115200;

- Режим Master-Slave: режим Master по умолчанию

- Поддерживаемые функциональные коды: 01H, 02H, 03H, 04H, 0FH, 10H;

- Настройка параметров системы

#279 «Modbus RTU»: включение Modbus RTU

#267: скорость передачи данных последовательного порта 2.B2400, B4800, B9600, B19200, B115200;

Формат данных по умолчанию: 1 стартовый бит, 8 бит данных, 1 стоповый бит, без бита четности;

После установки параметров перезагрузите систему!

Внимание! Для передачи данных используется порт №2! Порт №1 зарезервирован для клавиатуры M3K.

- Схема подключения

Схема подключения нескольких slave устройств к M350, через преобразователь RS232-RS485

- Макрокоманды Modbus

Чтение данных с регистров устройства MGETDATA[]

MGETDATA[X1,X2,X3,X4,X5,X6]

X1: 50–499, каждый прочитанный байт (не бит) сохраняется в номерах переменных от #50 до #499 (Примечание: в настоящее время один макроадрес соответствует одному байту).

X2: Номер подключённого устройства (SLAVE).

X3: Начальный адрес чтения данных.

X4: Длина байта данных чтения (примечание: один регистр Modbus занимает 2 байта).

X5: режим чтения данных.

Чтение таблицы распределения кодов рабочих функций (режим RTU)

| функциональный код | Х5 |
| --- | --- |
| 01H | 1 |
| 02H | 2 |
| 03H | 3 |
| 04H | 4 |

X6: 50–499, возвращаемое значение кода исключения будет сохранено в макроадресе (#50–#499) X6.

Список кодов ответов об исключении:

| Х6 | описание |
| --- | --- |
| 0x00 | нормальный |
| 0x01 | неверный или неподдерживаемый код функции |
| 0x02 | недействительный или неподдерживаемый адрес |
| 0x03 | недействительные или неподдерживаемые данные |
| 0x04 | Не удалось выполнить действие |
| 0x05 | Действие выполняется (может занять много времени) |
| 0x06 | Устройство занято и временно не может выполнять действия. |
| 0x08 | Ошибка проверки данных файла |
| 0x0A | неверный путь к шлюзу |
| 0x0B | Целевое устройство не отвечает |
| 0xE0 | Ошибка передачи или недопустимый кадр данных Modbus. |
| 0xFF | тайм-аут |
| 0xe1 | неопределенное действие |

(01H) Чтение регистра флага

Пример запроса на чтение дискретного выхода 20-38:

MGETDATA[200,1,19,19,1,300]

Пакеты данных выглядят следующим образом:

Прием: 01 01 00 13 00 13 8C 02

Передача: 01 01 03 01 03 04 6C BD

M350 обменивается данными с программой Modbus Slave:

| ЗАПРОС |  |
| --- | --- |
| доменное имя | Шестнадцатеричный |
| ИДЕНТИФИКАТОР | 01 |
| Функция | 01 |
| Начальный адрес High | 00 |
| Начальный адрес Low | 13 |
| Выходное количество High | 00 |
| Выходное количество Low | 13 |
| CRC High | 8С |
| CRC Low | 02 |

| ОТВЕТ |  |
| --- | --- |
| доменное имя | Шестнадцатеричный |
| ИДЕНТИФИКАТОР | 01 |
| Функция | 01 |
| Количество байт | 03 |
| Состояние выхода 27-20[#200] | 01 |
| Статус выхода 35-28[#201] | 03 |
| Состояние выхода 38-36[#202] | 04 |
| CRC High | 6С |
| CRC Low | BD |

(02H) Чтение дискретного входа

Пример запроса на чтение дискретного входа 197-216:

MGETDATA[200,1,196,20,2,300]

Пакеты данных выглядят следующим образом:

Прием: 01 02 00 C4 00 14 39 F8

Передача: 01 02 03 03 05 09 4B 18

M350 обменивается данными с программой Modbus Slave:

| ЗАПРОС |  |  |
| --- | --- | --- |
| доменное имя | Шестнадцатеричный |  |
| ИДЕНТИФИКАТОР | 01 |  |
| Функция | 02 |  |
| Начальный адрес High | 00 |  |
| Начальный адрес Low | С4 |  |
| Выходное количество High | 00 |  |
| Выходное количество Low | 14 |  |
| CRC High | 39 |  |
| CRC Low | F8 |  |

| ОТВЕТ |  |
| --- | --- |
| доменное имя | Шестнадцатеричный |
| ИДЕНТИФИКАТОР | 01 |
| Функция | 02 |
| Количество байтов | 03 |
| Статус выхода 204-197[#200] | 03 |
| Состояние выхода 212-205[#201] | 05 |
| Состояние выхода 216-213[#202] | 09 |
| CRC High | 4B |
| CRC Low | 18 |

(03H) Чтение регистра временного хранения

Пример чтения регистров 108-110:

MGETDATA[200,1,107,6,3,300]

Пакеты данных выглядят следующим образом:

Прием: 01 03 00 6B 00 03 74 17

Передача: 01 03 06 03 E8 07 D0 0B B8 46 9E

M350 обменивается данными с программой Modbus Slave:

| ЗАПРОС |  |
| --- | --- |
| доменное имя | Шестнадцатеричный |
| ИДЕНТИФИКАТОР | 01 |
| Функция | 03 |
| Начальный адрес High | 00 |
| Начальный адрес Low | 6Б |
| Количество регистров High | 00 |
| Количество регистров Low | 03 |
| CRC High | 74 |
| CRC Low | 17 |

| ОТВЕТ |  |
| --- | --- |
| доменное имя | Шестнадцатеричный |
| ИДЕНТИФИКАТОР | 01 |
| Функция | 03 |
| Количество байтов | 06 |
| Значение регистра Hi(108)[#200] | 03 |
| Значение регистра Lo(108)[#201] | E8 |
| Значение регистра Hi(109)[#203] | 07 |
| Значение регистра Lo(109)[#202] | D0 |
| Значение регистра Hi(109)[#205] | 0B |
| Значение регистра Lo(109)[#204] | B8 |
| CRC High | 46 |
| CRC Low | 9E |

(04H) Чтение входного регистра

Пример запроса на чтение входного регистра 9:

MGETDATA[200,1,8,2,4,300]

Пакеты данных выглядят следующим образом:

Прием: 01 04 00 08 00 01 B0 08

Передача: 01 04 02 01 2C B9 7D

M350 обменивается данными с программой Modbus Slave:

| ЗАПРОС |  |
| --- | --- |
| доменное имя | Шестнадцатеричный |
| ИДЕНТИФИКАТОР | 01 |
| Функция | 04 |
| Начальный адрес High | 00 |
| Начальный адрес Low | 08 |
| Количество регистров High | 00 |
| Количество регистров Low | 01 |
| CRC High | B0 |
| CRC Low | 08 |

| ОТВЕТ |  |
| --- | --- |
| доменное имя | Шестнадцатеричный |
| ИДЕНТИФИКАТОР | 01 |
| Функция | 04 |
| Количество байтов | 02 |
| Значение входного регистра Hi(9)[#201] | 01 |
| Значение входного регистра Lo(9)[#200] | 2C |
| CRC High | B9 |
| CRC Low | 7D |

Запись данных в регистры устройства MSETDATA[]

MSETDATA[X1,X2,X3,X4,X5,X6]

X1: 50-499, Передаваемые байты (не биты) берутся из номеров переменных от #50 до #499 (Примечание: в настоящее время один макроадрес соответствует одному байту).

X2: Номер подключенного устройства, (SLAVE), которое принимает данные.

X3: Начальный адрес записи данных.

X4: Длина записываемых данных в байтах (примечание: регистр Modbus занимает 2 байта).

X5: режим записи данных

Таблица распределения кодов функций операций записи (режим RTU)

| функциональный код | Х5 |
| --- | --- |
| 0FH | 15 |
| 10H | 16 |

X6: 50–499, возвращаемое значение кода исключения будет сохранено в макроадресе (#50–#499) X6.

Список кодов ответов об исключении:

| Х6 | описание |
| --- | --- |
| 0x00 | нормальный |
| 0x01 | ошибочный или неподдерживаемый код функции |
| 0x02 | ошибочный или неподдерживаемый адрес |
| 0x03 | ошибочные или неподдерживаемые данные |
| 0x04 | Не удалось выполнить действие |
| 0x05 | Действие выполняется (может занять много времени) |
| 0x06 | Устройство занято и временно не может выполнять действия. |
| 0x08 | Ошибка проверки данных файла |
| 0x0A | неверный путь к шлюзу |
| 0x0B | Целевое устройство не отвечает |
| 0xE0 | Ошибка передачи или недопустимый кадр данных Modbus |
| 0xFF | тайм-аут |
| 0xe1 | неопределенное действие |

(0FH) Запись нескольких регистров флагов

Пример записи 12 регистров флагов начиная с регистра флага 7:

#200 = 3

#201= 4

MSETDATA[200,1,6,12,15,300]

Примечание: регистр флага занимает 1 бит.

Кадр данных выглядит следующим образом:

RX: 01 0F 00 06 00 0C 02 03 04 E4 E5

| доменное имя | Шестнадцатеричный |
| --- | --- |
| ИДЕНТИФИКАТОР | 01 |
| Функция | 0F |
| Начальный адрес High | 00 |
| Начальный адрес Low | 06 |
| Выходное количество High | 00 |
| Выходное количество Low | 0С |
| Количество байтов | 02 |
| Выходное значение High (#200) | 03 |
| Выходное значение Low (#201) | 04 |
| CRC High | Е4 |
| CRC Low | Е5 |

(10H) Запись нескольких регистров

Пример записи шестнадцатеричных чисел 08 07 и 0A 09 в два регистра, начиная с 4:

#200 = 7

#201= 8

#200 = 9

#201= 10

MSETDATA[200,1,5,4,16,300]

Кадр данных выглядит следующим образом:

RX: 01 10 00 05 00 02 04 08 07 0A 09 46 97

| доменное имя | Шестнадцатеричный |
| --- | --- |
| ИДЕНТИФИКАТОР | 01 |
| Функция | 10 |
| Начальный адрес High | 00 |
| Начальный адрес Low | 05 |
| Количество регистров High | 00 |
| Количество регистров Low | 02 |
| Количество байтов | 04 |
| Регистровое значение High (#201) | 08 |
| Регистровое значение Low (#200) | 07 |
| Регистровое значение High (#201) | 0А |
| Регистровое значение Low (#200) | 09 |
| CRC High | 46 |
| CRC Low | 97 |

Преобразование байтов в данные MBYTE2DATA[]

MBYTE2DATA [X1,X2,X3]

X1: Номер переменной для сохранения данных, 50–499: #50–#499;

X2: Первая переменная диапазона, который содержит байты, 50–499: #50–#499;

X3: целевой тип данных

Таблица типов данных:

| Х3 | тип данных |
| --- | --- |
| 0 | 32-битное число с плавающей запятой |
| 1 | 16-битный подписанный |
| 2 | 16-битный беззнаковый |
| 3 | 32-битный подписанный |
| 4 | 32-битный беззнаковый |

Пример

Преобразование байтов в число с плавающей запятой

//0xF5C3,0x4148

#200 = 195		//0xC3

#201 = 245		//0xF5

#202 = 72		//0x41

#203 = 65		//0x48

MBYTE2DATA[50,200,0]

М30

результат операции:

#50=12,56;

примечание:

МGETDATA[]Может использоваться вместе с MBYTE2DATA[].

Преобразование данных в байты MDATA2BYTE[]

MDATA2BYTE[X1,X2,X3]

X1: Первая переменная диапазона, в который запишутся преобразованные байты, 50-499: #50-#499;

X2: Номер переменной, которая содержит данные для преобразования, 50–499: #50–#499;

X3: тип данных в переменной X2

Таблица типов данных:

| Х3 | тип данных |
| --- | --- |
| 0 | 32-битное число с плавающей запятой |
| 1 | 16-битный подписанный |
| 2 | 16-битный беззнаковый |
| 3 | 32-битный подписанный |
| 4 | 32-битный беззнаковый |

Пример

Пример преобразования данных с плавающей запятой в байты выглядит следующим образом:

#50 = 12,56 //Число с плавающей запятой для преобразования

MDATA2BYTE [200,50,0]

М30

результат операции:

#200 = 0xC3

#201 = 0xF5

#202 = 0x41

#203 = 0x48

примечание:

МSETDATA[]Может использоваться с MDATA2BYTE[].